23. 若下列A和B用8位补码表示，求[A＋B]补及[A－B]补，并判断结果是否溢出。

（1）A＝－87，B＝13            （2）A＝115，B＝－24

答：（1）因A＝－1010111、B＝＋0001101，

则[A]补＝1 0101001、[B]补＝0 0001101、[－B]补＝1 1110011，

[A＋B]补＝1 0101001＋0 0001101＝1 0110110，OF=(11)(01)＝0，不溢出；

[A－B]补＝1 0101001＋1 1110011＝1 0011100，OF=(11)(11)＝0，不溢出。

（2）因A＝＋1110011、B＝－0011000，

则[A]补＝0 1110011，[B]补＝1 1101000，[－B]补＝0 0011000，

[A＋B]补＝0 1110011＋1 1101000＝0 1011011，OF=(00)(10)＝0，不溢出；

[A－B]补＝0 1110011＋0 0011000＝1 0001011，OF=(01)(01)＝1，溢出。

26. 若下列A和B用6位无符号编码表示，求A－B，并判断结果是否有进位/借位。

（1）A＝38，B＝22              （2）A＝38，B＝45

答：（1）因A＝100110、B＝010110，则[A]无＝100110、[B]补数＝101010，

[A－B]无＝100110＋101010＝010000，A－B＝16，CF=11=0，无借位。

（2）因A＝100110、B＝101101，则[A]无＝100110，[B]补数＝010011，

[A－B]无＝100110＋010011＝111001，A－B＝57，CF=01=1，有借位。

27. 已知机器数a＝00101000，假设a <<L n发生溢出，则n的最小值是多少？假设((a >>L n) <<L n)≠a，则n的最小值又是多少？请分别说明原因。

答：逻辑左移移丢码1时溢出，因此，n最小值为3。

逻辑右移移丢码1时影响精度，逻辑左移时低位补0，因此，n最小值为4。

30. 对下列A和B，用原码乘法求A×B。

（1）A＝19，B＝35              （2）A＝0.110111，B＝－0.101110

答：（1）由题意，[A]原＝0010011，[B]原＝0100011，|A|＝010011，|B|＝100011，

[A×B]原的符号位为00＝0，

|A|×|B|需进行6次判断-加法-移位操作，其过程如下表所示：

| 循环次数 | 部分积高位 | 乘数 (及部分积低位) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 000000 | 1 0 0 0 1 1 | 初始部分积P0＝000000 |
| 5 | ＋ 010011 0 010011 001001 | 1 1 0 0 0 1 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 6位加法，0为加法器的进位 部分积及乘数同时右移1位 |
| 4 | ＋ 010011 0 011100 001110 | 0 1 1 0 0 0 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 部分积及乘数同时右移1位 |
| 3 | ＋ 000000 0 001110 000111 | 0 0 1 1 0 0 | 乘数最低位为0，应＋0 部分积及乘数同时右移1位 |
| 2 | ＋ 000000 0 000111 000011 | 1 0 0 1 1 0 | 乘数最低位为0，应＋0 部分积及乘数同时右移1位 |
| 1 | ＋ 000000 0 000011 000001 | 1 1 0 0 1 1 | 乘数最低位为0，应＋0 部分积及乘数同时右移1位 |
| 0 | ＋ 010011 0 010100 001010 | 0 1 1 0 0 1 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 部分积及乘数同时右移1位 |

即P＝|A|×|B|＝001010011001，整数P扩展1位的值＝0001010011001，

故[A×B]原＝0 0001010011001，共14位。

（2）由题意，[A]原＝0.110111，[B]原＝1.101110，|A|＝0.110111，|B|＝0.101110，

[A×B]原的符号位为01＝1，

|A|×|B|需进行6次判断-加法-移位操作，其过程如下表所示：

| 循环次数 | 部分积高位 | 乘数 (及部分积低位) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.000000 | 1 0 1 1 1 0 | 初始部分积P0＝0.000000 |
| 5 | ＋ 0.000000 0.000000 0.000000 | 0 1 0 1 1 1 | 乘数最低位为0，应＋0 部分积及乘数同时右移1位 |
| 4 | ＋ 0.110111 0.110111 0.011011 | 1 0 1 0 1 1 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 部分积及乘数同时右移1位 |
| 3 | ＋ 0.110111 1.010010 0.101001 | 0 1 0 1 0 1 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 部分积及乘数同时右移1位 |
| 2 | ＋ 0.110111 1.100000 0.110000 | 0 0 1 0 1 0 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 部分积及乘数同时右移1位 |
| 1 | ＋ 0.000000 0.110000 0.011000 | 0 0 0 1 0 1 | 乘数最低位为0，应＋0 部分积及乘数同时右移1位 |
| 0 | ＋ 0.110111 1.001111 0.100111 | 1 0 0 0 1 0 | 乘数最低位为1，应＋¦A¦ 部分积及乘数同时右移1位 |

即P＝|A|×|B|＝0.100111100010，小数P扩展1位的值＝0.1001111000100，

故[A×B]原＝1.1001111000100，共14位。

31. 对下列A和B，用Booth算法求A×B。

（1）A＝19，B＝35              （2）A＝0.110111，B＝－0.101010

答：（1）由题意[A]补＝0010011，[B]补＝0100011，[－A]补＝1101101，

整数[A×B]补需进行7次判断-加法-移位操作，其过程如下表所示：

| 循环 | 部分积 | 乘数 | 附加位 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0000000 | 0 1 0 0 0 1 1 | 0 | 初始[P0]补＝0，b－1＝0 |
| 6 | ＋1101101 1101101 1110110 | 1 0 1 0 0 0 1 | 1 | b0b－1＝10，部分积＋[－A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 5 | ＋0000000 1110110 1111011 | 0 1 0 1 0 0 0 | 1 | b0b－1＝11，部分积＋0 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 4 | ＋0010011 0001110 0000111 | 0 0 1 0 1 0 0 | 0 | b0b－1＝01，部分积＋[A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 3 | ＋0000000 0000111 0000011 | 1 0 0 1 0 1 0 | 0 | b0b－1＝00，部分积＋0 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 2 | ＋0000000 0000011 0000001 | 1 1 0 0 1 0 1 | 0 | b0b－1＝00，部分积＋0 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 1 | ＋1101101 1101110 1110111 | 0 1 1 0 0 1 0 | 1 | b0b－1＝10，部分积＋[－A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 0 | ＋0010011 0001010 0000101 | 0 0 1 1 0 0 1 |  | b0b－1＝01，部分积＋[A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |

故[A×B]补＝00001010011001，共14位。

（2）由题意[A]补＝0.110111，[B]补＝1.010110，[－A]补＝1.001001，

小数[A×B]补需进行7次判断-加法-移位操作(最后1次不移位)，其过程如下表所示：

| 循环 | 部分积 | 乘数 | 附加位 | 操作说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.000000 | 1 0 1 0 1 1 0 | 0 | 初始[P0]补＝0，b－n＝0 |
| 6 | ＋0.000000 0.000000 0.000000 | 0 1 0 1 0 1 1 | 0 | b－(n－1)b－n＝00，部分积＋0 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 5 | ＋1.001001 1.001001 1.100100 | 1 0 1 0 1 0 1 | 1 | b－(n－1)b－n＝10，部分积＋[－A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 4 | ＋0.000000 1.100100 1.110010 | 0 1 0 1 0 1 0 | 1 | b－(n－1)b－n＝11，部分积＋0 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 3 | ＋0.110111 0.101001 0.010100 | 1 0 1 0 1 0 1 | 0 | b－(n－1)b－n＝01，部分积＋[A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 2 | ＋1.001001 1.011101 1.101110 | 1 1 0 1 0 1 0 | 1 | b－(n－1)b－n＝10，部分积＋[－A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 1 | ＋0.110111 0.100101 0.010010 | 1 1 1 0 1 0 1 | 0 | b－(n－1)b－n＝01，部分积＋[A]补 部分积和乘数同时算术右移1位 |
| 0 | ＋1.001001 1.011011 1.011011 | 1 1 1 0 1 0 |  | b－(n－1)b－n＝10，部分积＋[－A]补 最后一次不右移(位扩展需末位补0) |

因最后一次未移位，故乘积需扩展1位（末位补0），故[A×B]补＝1.0110111110100，共14位。

34. 若浮点表示格式中，尾数用8位补码表示，阶用5位移码表示。浮点运算时，采用双符号位运算，附加位为3位，采用舍入法，请用浮点运算方法计算下列表达式。

（1）[215×11/16]＋[213×(－9/16)]

（2）[2－13×13/16]＋[2－14×(－5/8)]

答：（1）由题意[A]浮＝11111;0.1011000，[B]浮＝11101;1.0111000，运算过程如下：

①对阶，[EB]补＝01101，[－EB]补＝10011，

[ΔE]移＝[EA]移－[EB]补＝[EA]移＋[－EB]补＝11 1111＋11 0011＝11 0010，

ΔE＝2，B的尾数右移2位、阶码加2，

即[MA]补＝00.1011000 000，[MB]补＝11.1101110 000，[EF]移＝11 1111。

②尾数加减，[MA]补＋[MB]补＝00.1011000 000＋11.1101110 000＝00.1000110 000，

即[A＋B ]浮＝11 1111;00.1000110 000。

③规格化，尾数不溢出、符号位与最高数值位不同，尾数无需规格化，

即[A＋B ]浮＝11 1111;00.1000110 000。

④尾数舍入，由于警戒位为000，选择“舍”，

即[A＋B ]浮＝11 1111;00.1000110

⑤溢出判断，阶码符号位为11，A＋B结果不溢出。

故[A＋B]浮＝11111;0.1000110。

（2）由题意[A]浮＝00011;0.1101000，[B]浮＝00010;1.0110000，运算过程如下：

①对阶，[EB]补＝10010，[－EB]补＝01110，

[ΔE]移＝[EA]移－[EB]补＝[EA]移＋[－EB]补＝00 0011＋00 1110＝01 0001，

ΔE＝1，B的尾数右移1位、阶码加1，

即[MA]补＝00.1101000000，[MB]补＝11.1011000000，[EF]移＝00 0011

②尾数加减，[MA]补＋[MB]补＝00.1101000 000＋11.1011000 000＝00.1000000 000，

即[A＋B ]浮＝00 0011;00.1000000 000

③规格化，尾数不溢出、符号位与最高数值位不同，尾数无需规格化，

即[A＋B ]浮＝00 0011 00.1000000 000

④尾数舍入，由于警戒位为000，选择“舍”，

即[A＋B ]浮＝00 0011;00.1000000

⑤溢出判断，阶码符号位为00，A＋B结果不溢出。

故[A＋B]浮＝00011;0.1000000。

36. 图2.38中F＝0信号的作用是什么？画出图中Zero方框的内部逻辑。

答：F=0信号的功能是表示运算结果是否为零，结果为零时“F=0”有效，否则无效。它可以用于实现关系运算A＝B及A≠B。

Zero方框的内部逻辑为：输出＝。