第2章 数据的表示与运算

2. 完成下列不同进制数之间的转换。

（1）(347.625)10＝(        )2＝(        )8＝(        )16

（2）(9C.E)16＝(        )2＝(        )8＝(        )10

（3）(11010011)2＝(        )10＝(        )BCD

答：（1）(347.625)10＝(101011011.101)2＝(533.5)8＝(15B.A)16

（2）(9C.E)16＝(10011100.1110)2＝(234.7)8＝(156.875)10

（3）(11010011)2＝(211)10＝(001000010001)8421BCD

3. 对下列十进制数，分别写出用8位机器数表示时的原码及补码。

（1）＋23/128    （2） －35/64    （3） 43     （4） －72

（5）＋7/32      （6） －9/16     （7）＋91    （8） －33

答：（1）[＋23/128]原＝0.0010111，	[＋23/128]补＝0.0010111；

（2）[－35/64]原＝1.1000110，	[－35/64]补＝1.0111010；

（3）[43]原＝00101011，		[43]补＝00101011；

（4）[－72]原＝11001000，		[－72]补＝10111000；

（5）[＋7/32]原＝0.0011100，	[＋7/32]补＝0.0011100；

（6）[－9/16]原＝1.1001000，	[－9/16]补＝1.0111000；

（7）[＋91]原＝01011011，		[＋91]补＝01011011；

（8）[－33]原＝10100001，		[－33]补＝11011111。

4. 对下列机器数，为原码时求补码及真值，为补码或反码时求原码及真值。

（1）[X]原＝100011        （2）[X]补＝0.00011        （3）[X]反＝1.01010

（4）[X]原＝1.10011        （5）[X]补＝101001         （6）[X]反＝101011

答：（1）[X]补＝111101，X＝－00011＝－3；

（2）[X]原＝0.00011，X＝＋0.00011＝＋3/32；

（3）[X]原＝1.10101，X＝－0.10101＝－21/32；

（4）[X]补＝1.01101，X＝－0.10011＝－19/32；

（5）[X]原＝110111，X＝－10111＝－23；

（6）[X]原＝110100，X＝－10100＝－20。

5. 回答下列问题。

（1）若[X]补＝1.01001，求[－X]补及X；

（2）若[－X]补＝101001，求[X]补及X。

答：（1）[－X]补＝0.10111，X＝－0.10111＝－23/32。

（2）[X]补＝010111，X＝＋10111＝＋23。

6. 回答下列问题。

（1）若X＝＋23及－42，分别求8位长度的[X]移；

（2）若[X]移＝1100101及0011101，分别求X。

答：（1）[＋23]移＝10010111，[－42]移＝01010110。

（2）[X]移＝1100101时X＝＋100101＝＋37，[X]移＝0011101时X＝－100011＝－35。

10. 在奇偶校验码10001101、01101101、10101001中，若只有一个有错误，请问校验码采用的是奇校验还是偶校验？为什么？

答：上述奇偶校验码采用的是偶校验编码方式。

因为3个奇偶校验码中1的个数分别有4个、5个、4个，而只有一个校验码有错误，故第2个奇偶校验码(奇数个1)有错误，因此，校验码采用的是偶校验编码方式。

14. 对8位长度的定点整数9BH及FFH，分别写出它们采用原码、补码、移码、无符号编码时的真值。

答：机器数表示整数时，9BH＝[－27]原＝[－101]补＝[＋27]移＝[155]无；

FFH＝[－127]原＝[－1]补＝[＋127]移＝[255]无。

15. 浮点表示格式中，阶码为6位、尾数为10位，可以采用下列编码方式，分别将51/128、－27/1024、7.375、－86.5转换为浮点数。

（2）阶码和尾数都为补码

答：（2）都为补码时，[51/128]浮＝111111 0110011000，[－27/1024]浮＝111011 1001010000，

[7.375]浮＝000011 0111011000，[－86.5]浮＝000111 1010100110。

17. 若浮点表示格式中，阶码为6位、尾数为10位，可以采用下列编码方式，分别写出浮点数E796H、E696H的规格化数。

（2）阶码和尾数都用补码表示

答：E796H＝1110011110010110B，E696H＝1110011010010110B，

（2）阶码和尾数均为补码时，

E796H的尾数[M]补＝1110010110，0＜|M|＜0.5，需左规2次，

左规后尾数为1001011000，阶码为110111，故规格化数为DE58H；

E696H的尾数[M]补＝1010010110，0.5≤|M|＜1，故规格化数为E696H。

18. 若浮点数采用IEEE 754标准表示，回答下列问题。

（1）写出浮点数99D00000H及59800000H的真值；

答：（1）机器码99D00000H＝1 00110011 10100000000000000000000B，

故浮点数的数符S＝1、阶码E＝00110011、尾数M＝10100000000000000000000，

因1＜E＜255，故机器码表示的为规格化浮点数，

99D00000H的真值N＝(－1)1×251－127×1.10100000000000000000000＝－0.1101×2－75。

机器码59800000H＝0 10110011 00000000000000000000000B，

故浮点数的数符S＝0、阶码E＝10110011、尾数码M＝00000000000000000000000，

因1＜E＜255，故机器码表示的为规格化浮点数，

59800000H的真值N＝(－1)0×2179－127×1.00000000000000000000000＝＋0.1×2＋53。