计算机组成原理第1次测验题

1、判断题

1）程序中指令需串行执行，原因是下条指令地址的产生与当前指令执行结果有关。（   ）

2）现代计算机中，主机由CPU、主存组成，CPU只直接访问主存。（   ）

3）16位原码乘法（1位乘法）实现时，若加法操作为16位，则移位操作为逻辑左移、循环次数为16次。（   ）

4）循环冗余校验码CRC码，校验位位数k的确定，由校验能力的要求为2k≥n+k。（   ）

5）运算器由运算部件、结果存放部件组成，部件采用总线方式互连时，每个部件出端与总线间都需增设三态门。（   ）

2、程序执行的过程是什么？寄存器PC、IR的作用是什么？

3、设浮点数的阶码及尾数分别用5位及7位补码表示，阶码放在机器数的高位部分，写出：X＝27×29/32、Y＝25×5/8对应的机器数；并用浮点加法计算X＋Y的结果（机器数）。

4、若[X]补＝01101100、[Y]补＝10001100，求[X－Y]补、[Y]补 >>A 2的结果（机器数）。

5、某加/减法器由加法器及辅助电路组成，其数据入端为A7~A0及B7~B0、出端为F7~F0，操作控制端为op（op＝0/1为加法/减法）。1）画出加/减法器的内部组成框图；2）若内部加法器的最高位进位端为C7，写出标志端OF、CF的内部逻辑（逻辑表达式）。

参考答案及评分标准：（共30分）

1、1）√   2）√   3）×   4）×   5）√             （2分*5）

2、1）程序执行过程：是一个循环的指令执行过程，循环变量为指令地址，指令执行过程又可分为取指令、分析指令、执行指令三个阶段。        （3分）

2）计算机通常用寄存器PC存放指令地址，用寄存器IR存放当前指令内容。（2分）

3、X的机器数：00111 0111010，Y的机器数：00101 0101000；（2分）

X＋Y的机器数：01000 01000100                       （2分）

4、溢出，11100011                                     （4分）

5、1）

（3分，异或门占2分，op与C-1及异或门的连接占1分）

2）OF=，

（2分，写对一个得1分，写错不得分）

CF= C7⊕op         （2分，写C7+op不得分，写C7⊕得1分）